Especificaciones técnicas para el servicio de mantenimiento de telefonía y  cableado estructurado del CENAM

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO Y RECURSOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN

El licitante participante debe tener los recursos materiales, humanos y la capacidad necesaria, para la  adecuada atención de los siguientes requerimientos:

## 1.1	Procedimiento detallado para escalar los incidentes y requerimientos.

El licitante participante debe presentar por escrito en su propuesta técnica, el procedimiento para escalar los  incidentes y requerimientos como se indica en este anexo técnico en el inciso 2.14.

## 1.2	Centro de Servicio Autorizado.

El licitante participante  debe presentar original o copia certificada para cotejo y copia simple de documentos vigentes en su propuesta técnica, que lo acrediten como centro de servicio autorizado directo de Avaya (antes Nortel Networks) para dar servicio y soporte técnico a sus sistemas telefónicos Communication Server Rls. 4.5 CS 1000M y un convenio con un integrador de systimax para dar servicio y soporte técnico a cableados estructurados SYSTIMAX SCS.

## 1.3	Procedimientos para realizar el Mantenimiento Preventivo.

El licitante participante debe presentar por escrito en su propuesta técnica el procedimiento para el mantenimiento preventivo al que hace referencia este anexo técnico en el punto 3.

## 1.4	Capacitación y experiencia del personal del proveedor que atenderá los incidentes y requerimientos que el CENAM le asigne.

### 1.4.1	Instalación y administración del sistema Communication Server Rls. 4.5 CS 1000M o superior

### 1.4.2	Administración del correo de voz Call Pilot, versión 4.0 y superiores.

### 1.4.3	Instalación y mantenimiento de cableados estructurados SYSTIMAX SCS o similares.

### 1.4.4	Conocimientos básicos de computación, redes y telecomunicaciones.

# 2	Aspectos generales.

2.1	Los servicios requeridos y las condiciones descritas en este anexo aplican tanto para el SISTEMA TELEFÓNICO como para el CABLEADO ESTRUCTURADO del Centro Nacional de Metrología.

2.2	El proveedor deberá cumplir con todos los servicios, condiciones y periodicidad descritos en este anexo.

2.3	Los servicios que se indican en estas especificaciones, deberán ser proporcionados en las instalaciones del CENAM km 4.5 Carretera a Los Cués Municipio El Marqués Querétaro.

2.4	El proveedor debe mantener actualizado  el sistema operativo, las aplicaciones y todo el software del conmutador telefónico incluyendo el software del correo de voz, en lo referente a parches (service packs) que corrijan fallas o que incrementen la funcionalidad del conmutador telefónico, sin costo adicional al CENAM.

2.5	El proveedor proporcionará un equipo de comunicación móvil propio (ejemplo: teléfono celular, radio PTT) a efecto de que la comunicación externa del personal asignado sea independiente de la infraestructura de comunicaciones del CENAM. Al inicio del contrato deberá darse a conocer el número del equipo móvil de comunicación móvil  a la Unidad de Informática y Comunicaciones.

2.6	El proveedor debe atender con las mismas condiciones de este anexo técnico el equipo, licencias, actualizaciones y tarjetas que el CENAM adquiera durante la vigencia del contrato, sin costo adicional al CENAM.

2.7	 Cobertura de los servicios:

2.7.1  A partir del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012.

2.7.2  El horario de atención será los siete días de la semana las 24 horas del día.

2.7.3 Para dar cumplimiento a los servicios requeridos en las presentes bases durante la vigencia del contrato, el proveedor asignará a una persona de planta de lunes a viernes en el horario de 9h00 a 18h00 para la atención de incidentes y requerimientos de telefonía y cableado. Dicho personal deberá tener  conocimientos de telefonía y cableado estructurado de acuerdo a los cuatro aspectos indicados en el inciso 1.4 de este anexo técnico.

2.7.4 En caso de ser necesario  el proveedor   enviará personal adicional al CENAM, en la atención de cualquier incidente o requerimiento  que  así lo demande de acuerdo a los niveles establecidos en el inciso 4.2 de este anexo técnico. Lo anterior sin cargo adicional al CENAM.

2.7.5   El Proveedor podrá realizar la atención remota de incidentes y requerimiento de telefonía, a través de la VPN del CENAM vía modem o telefónicamente en  días y horarios no hábiles. Sin embargo en caso de ser necesaria la presencia de personal en días y horarios no hábiles por la magnitud o naturaleza del incidente,  el proveedor enviará al personal necesario el tiempo que requiera el restablecimiento del servicio afectado,  sin generar ningún costo adicional al CENAM.

2.8	El personal del proveedor  que atienda personalmente o vía remota los incidentes o requerimientos que la Mesa de Ayuda o el personal de la Unidad de Informática y Comunicaciones del CENAM le asigne,  debe contar con la capacitación y/o experiencia que se indica en este documento para el SISTEMA TELEFÓNICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO.

2.9	El personal del proveedor  debe proporcionar de manera eficiente y oportuna los servicios descritos en este anexo técnico. Así mismo será el responsable en recibir, dar seguimiento y solución a eventos, incidentes, requerimientos y problemas tanto para el SISTEMA TELEFÓNICO como para el CABLEADO ESTRUCTURADO que haga el CENAM.

2.10	El personal del proveedor  debe mantener permanentemente actualizados los cuadros de inventario del equipo de voz y datos de acuerdo a los formatos proporcionados por el CENAM y realizar las acciones necesarias para que se permita su exportación a la aplicación en la que se mantenga la base de datos de recursos.

2.11	En caso de que la demanda de servicio requiera personal adicional, el proveedor  lo asignará a efecto de dar cumplimiento de manera eficiente y oportuna con todas y cada una de las condiciones de servicio descritas en este anexo técnico, sin costo adicional para el CENAM.

2.12	El personal del proveedor, debe respetar las políticas, el ambiente y los reglamentos de trabajo que existan en el CENAM durante la vigencia del contrato objeto de estas bases, así como también  deberá sujetarse a los controles y procedimientos que el  CENAM establezca para el desarrollo de sus funciones.

2.13	El personal del proveedor asignado de planta al CENAM, deberá contar con un radio de UHF con alcance de dos kilómetros o más, como medio de comunicación  entre este y el personal de la Unidad  de Informática y Comunicaciones del CENAM. El radio deberá contar con un canal programado en una frecuencia y tono de uso libre que será dada a conocer por el CENAM una vez que se otorgue el contrato.

2.14	El licitante participante debe presentar en su propuesta técnica el procedimiento detallado por escrito para escalar los incidentes que no puedan ser resueltos por el personal del proveedor asignado al CENAM. Este procedimiento debe incluir una lista completa de nombres del personal que debe recibir los reportes, los números telefónicos  a llamar, dirección de correo electrónico, dirección de páginas Web, teléfonos para emergencias (radio localizadores y celulares) y guardias de personal, especificando claramente el orden de escalación.

2.15	El personal del proveedor debe realizar los procedimientos correspondientes derivados de la atención de reportes con el fin de documentar la base de conocimientos del CENAM.

2.16	El personal del proveedor debe respetar y mantener las condiciones de ambiente, orden y limpieza en donde estén ubicados el SISTEMA TELEFÓNICO, el CABLEADO ESTRUCTURADO y/o cualquiera de sus partes.

2.17	El proveedor  debe proporcionar a todo su personal que esté atendiendo al CENAM  las partes, refacciones, herramientas, equipos de prueba y diagnóstico, programas de cómputo, materiales, consumibles, calzado de seguridad, viáticos, personal adicional y gastos de transportación necesarios para el desarrollo de todas sus funciones.

2.18	El proveedor es responsable de las refacciones, partes, programas de cómputo, herramientas, equipo de prueba y diagnóstico, materiales, consumibles y todo aquello que requiera tener dentro de las instalaciones del CENAM para la realización de sus actividades.

2.19	En el caso de que en algún mantenimiento correctivo no se puedan conseguir las partes, los programas o las refacciones nuevas y originales que permitan dar solución al incidente que se presente, será responsabilidad del proveedor dar solución a la misma proporcionando el equipo nuevo, los programas nuevos y/o las refacciones nuevas necesarias que se encuentren en el mercado y realizar los ajustes o adecuaciones necesarias para restablecer el servicio del SISTEMA TELEFÓNICO y CABLEADO ESTRUCTURADO y/o de alguna de sus partes, en condiciones iguales o mejores a las existentes antes del incidente,  sin costo adicional para el CENAM. El proveedor justificará previamente por escrito con una carta del fabricante la falta de dicha parte o programa.

2.20	El proveedor debe realizar todos los reportes, soporte y documentación para  todo el SISTEMA TELEFÓNICO y CABLEADO ESTRUCTURADO del CENAM descrito en este anexo técnico, en todos sus componentes, equipos, programas de cómputo y configuraciones actuales.

2.21 	El personal del proveedor trabajará en conjunto con los grupos de soporte que sea necesario en la atención de los incidentes y requerimientos. El personal del proveedor debe apoyar al CENAM en el reporte y gestión de eventos, incidentes,  requerimientos y problemas ante el  proveedor externo de comunicaciones.

# 3	Mantenimiento preventivo.

3.1	Se entiende por MANTENIMIENTO PREVENTIVO al servicio programado que realiza el personal del proveedor y que permite tener en óptimas condiciones de funcionamiento todas las partes que componen el SISTEMA TELEFÓNICO  y el CABLEADO ESTRUCTURADO del CENAM. No incluye los aparatos telefónicos analógicos, digitales ni diademas.

3.2	El mantenimiento preventivo se debe realizar en todos los componentes del SISTEMA TELEFÓNICO (excluyendo aparatos telefónicos analógicos, digitales y diademas) y CABLEADO ESTRUCTURADO una vez, entre los meses de marzo y noviembre, en fecha programada de común acuerdo entre el proveedor y el CENAM.

3.3	En el caso de que el mantenimiento preventivo requiera la suspensión parcial o total del servicio del SISTEMA TELEFÓNICO, el proveedor debe notificarlo y obtener el visto bueno de la Unidad de Informática y Comunicaciones con una semana de anticipación, con la finalidad de programar la suspensión del servicio.

3.4	El proveedor verificará en el mantenimiento preventivo, el estado que guarda el banco de baterías del conmutador telefónico. En caso que en la verificación se detecte que las baterías se encuentren en un 60% o menos de su capacidad de soporte, deberán ser sustituidas sin cargo adicional para el CENAM.

3.5	El proveedor colocará un SISTEMA TELEFÓNICO de respaldo durante el periodo de tiempo que dure la suspensión del servicio por motivo del mantenimiento preventivo si así se requiere, a efecto de dar continuidad a los siguientes servicios:

| Servicio | Número asociado | Extensión asociada |
| --- | --- | --- |
| Sincronía de tiempo por MODEM | 211 0505 | 3252 |
| Tiempo del Pacífico: | 211 0507 | 3254 |
| Tiempo del Centro: | 211 0506 | 3253 |
| Tiempo del Noroeste: | 211 0508 | 3255 |
| Tiempo Universal Coordinado: | 215 3902 | 3251 |

3.6	Cuando el mantenimiento preventivo requiera de la suspensión del servicio del SISTEMA TELEFÓNICO, a solicitud del CENAM el proveedor debe realizar dicho mantenimiento fuera del horario de oficina del CENAM.

3.7	El proveedor debe  realizar un respaldo de la configuración y restricciones   del SISTEMA TELEFÓNICO y la verificación del  mismo respaldo, un día antes de iniciar el mantenimiento preventivo. Después de concluir el  mantenimiento preventivo, el proveedor debe verificar: el correcto funcionamiento del SISTEMA TELEFÓNICO, la configuración y restricciones. El proveedor deberá conservar el respaldo realizado.

3.8	En caso de que el SISTEMA TELEFÓNICO o alguna de sus partes presente un incidente a consecuencia de un mantenimiento preventivo, este será considerado como mantenimiento correctivo.

3.9	En forma complementaria, el proveedor debe verificar la integridad de las restricciones configuradas en el conmutador telefónico, en cada apagado programado del mismo.

# 4	 Mantenimiento correctivo.

4.1	Se entiende por MANTENIMIENTO CORRECTIVO al servicio, la reparación y/o la sustitución del SISTEMA TELEFÓNICO o de cualquiera de sus partes incluyendo el CABLEADO ESTRUCTURADO, que realiza el personal del proveedor ante la presencia de un incidente que afecta de manera parcial o total el servicio del SISTEMA TELEFÓNICO ó del CABLEADO ESTRUCTURADO.

4.2	Se entiende por TIEMPO DE SOLUCIÓN al tiempo que transcurre desde que se reporta el incidente al proveedor de servicio  hasta la solución del mismo. Los tiempos de solución se establecen con base  a los siguientes niveles de servicio:

| No | Tiempo de solución | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 horas hábiles de solución | Aplica cuando afecta a la operación de la Dirección General del CENAM o a la consola de la operadora o a las extensiones telefónicas asignadas a la diseminación del tiempo referidas en el inciso 3.5 y cuando afecta a la operación de las unidades estratégicas o sustantivas del CENAM |
| 2 | 03 horas hábiles de solución | Aplica cuando afecta a un grupo de trabajo (División, Unidad, Departamento o grupos formados por configuración del sistema telefónico) o cuando afecta a un Coordinador Científico o Jefe de División. |
| 3 | 04 horas hábiles de solución | Aplica cuando afecta el trabajo de una sola persona que no corresponde al cargo de los indicados anteriormente |
| 4 | 1 día hábil de solución | Aplica cuando afecta el funcionamiento general del conmutador telefónico o correo de voz. |
| 5 | 5 días hábiles de solución | Aplica cuando afecta el funcionamiento de un aparato telefónico o diadema. |

4.3	El mantenimiento correctivo se debe realizar las veces que se requiera siempre a solicitud del CENAM a través del mecanismo empleado por la Unidad de Informática y Comunicaciones o cuando el personal del proveedor detecte un incidente, notificando esta situación de inmediato a la Unidad de Informática y Comunicaciones y a la mesa de ayuda del CENAM.

4.4	En caso de que un incidente por su magnitud o sus características requiera de equipo o partes de soporte,  el proveedor debe proporcionar al CENAM dichas partes o  equipo, programas de cómputo, refacciones,  o aparatos telefónicos de soporte necesarios para que el servicio quede restablecido nuevamente en iguales o mejores condiciones a las existentes antes del incidente. El equipo, programas de cómputo, refacciones,  partes o aparatos telefónicos de soporte que el proveedor instale mientras se soluciona el incidente, deben quedar en operación antes de que transcurra el tiempo de solución que corresponda al nivel de servicio descrito en el  inciso  4.2.

4.5	En caso de que alguna parte del SISTEMA TELEFÓNICO y/o del CABLEADO ESTRUCTURADO requiera ser retirada de las instalaciones del CENAM para su reparación y/o cambio, el personal del proveedor, debe realizar el trámite para el retiro de la parte ante el Departamento de Servicios Generales de acuerdo al procedimiento establecido por el CENAM para tal efecto. Adicionalmente el proveedor debe obtener el visto bueno del personal de la Unidad de  Informática y Comunicaciones del CENAM para retirar dicha parte.

4.6	En caso de que algún aparato telefónico digital no pueda ser reparado ante la presencia de una falla, el CENAM llevará a cabo la gestión correspondiente para restablecer el servicio. El proveedor deberá demostrar al personal del CENAM la improcedencia de la reparación indicando el detalle técnico del daño y si fuera necesario el dictamen técnico del fabricante.

4.7	El proveedor debe verificar la integridad de las restricciones configuradas en el conmutador telefónico,  en el caso de caídas de este sistema por incidentes.

# 5	Soporte técnico.

## 5.1	Atención remota.

### 5.1.1	Se entiende por atención remota al servicio que realiza el proveedor desde una ubicación diferente a la que se encuentran localizados el sistema telefónico y el cableado estructurado, pudiendo realizarla  vía telefónica o vía modem o desde  Internet.

## 5.2	Análisis completo de tráfico.

### 5.2.1	Se entiende por ANÁLISIS COMPLETO DE TRÁFICO a la captura de información, el estudio y los cambios de programación y configuración necesarios que realiza el proveedor en el SISTEMA TELEFÓNICO, con la finalidad de optimizar el procesamiento de llamadas internas y externas, en los puertos de troncales digitales, troncales analógicas, consola de operadora, extensiones digitales, extensiones analógicas, correo de voz, colas de espera y otros puertos, ya sean de voz o de datos.

### 5.2.2	El proveedor debe prestar el servicio de análisis completo de tráfico una vez por año, entre los meses de marzo y junio en fecha programada a solicitud del CENAM.

### 5.2.3	El proveedor debe documentar todas las actividades realizadas durante el análisis completo de tráfico y presentar por escrito las modificaciones efectuadas al SISTEMA TELEFÓNICO, los procedimientos para realizarlas y los resultados del análisis completo de tráfico comparando la situación del SISTEMA TELEFÓNICO antes y después del análisis completo  de tráfico.

### 5.2.4	Todo el equipo, partes, refacciones, programas de cómputo y materiales necesarios para el análisis completo de tráfico deben ser proporcionados por el proveedor sin costo adicional para el CENAM.

### 5.2.5	En el caso en que el proveedor detecte índices próximos a la saturación, en cualquiera de los aspectos revisados a través del análisis completo de tráfico, debe comunicarlo formalmente a la Unidad  de Informática y Comunicaciones con todo el soporte documental  y recomendaciones necesarias.

### 5.2.6	Adicionalmente el proveedor, debe realizar un análisis de tráfico mensual referente a las llamadas internas y externas en las troncales digitales,  analógicas y celulares, extensiones digitales  y analógicas, consola de operadora, correo de voz y llamadas en espera. Lo anterior  en horas picos y a través de los  comandos de  programas de administración y mantenimiento que correspondan. Esta información debe presentarse en una hoja de cálculo indicando los resultados y recomendaciones.

## 5.3	Capacitación.

### 5.3.1	El proveedor debe prestar el servicio de capacitación a usuarios de extensiones telefónicas y operadoras de consola del SISTEMA TELEFÓNICO en forma individual en la instalación o cambio de equipos y funciones del sistema telefónico relacionados y de manera grupal a petición del CENAM. La capacitación debe cubrir teoría y práctica.

### 5.3.2	La capacitación debe cubrir al menos los siguientes aspectos:

#### 5.3.2.1	Descripción, estructura básica y funcionamiento del SISTEMA TELEFÓNICO.

#### 5.3.2.2	Descripción y funcionamiento de los diferentes tipos de aparatos telefónicos existentes en el CENAM.

#### 5.3.2.3	Uso de todas las facilidades programadas en todos los tipos de aparatos telefónicos.

#### 5.3.2.4	Uso de todas las facilidades programadas en el correo de voz.

### 5.3.3	La capacitación para operadoras de consola y/o recepcionistas debe cubrir al menos los siguientes aspectos:

#### 5.3.3.1	Descripción, estructura y funcionamiento del SISTEMA TELEFÓNICO.

#### 5.3.3.2	Descripción y funcionamiento de los diferentes tipos de aparatos telefónicos con los que cuenta el CENAM.

#### 5.3.3.3	Descripción, estructura básica y funcionamiento de la consola.

#### 5.3.3.4	Distribución de llamadas hacia adentro y hacia fuera del CENAM.

#### 5.3.3.5	Uso de todas las facilidades programadas en la consola.

#### 5.3.3.6	Contestación de llamadas en serie.

### 5.3.2  Como complemento de esta capacitación, deberá generar la guía o guías en documentos electrónicos para su consulta en la Intranet del CENAM.

## 5.4	Operación del sistema telefónico y cableado estructurado.

### 5.4.1	Se entiende por OPERACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO a todas aquellas tareas programadas y sistemáticas (adicionales al mantenimiento preventivo) que garantizan la continuidad del funcionamiento  de todos los componentes del SISTEMA TELEFÓNICO y del CABLEADO ESTRUCTURADO, así como la instalación, altas, bajas, cambios y/o modificaciones, físicas y/o lógicas de cualquier parte del SISTEMA TELEFÓNICO y del CABLEADO ESTRUCTURADO, solicitadas por el CENAM.

### 5.4.2	El servicio de operación del SISTEMA TELEFÓNICO y CABLEADO ESTRUCTURADO debe ser prestado por el personal del proveedor  durante toda la vigencia del contrato de manera continua de acuerdo a los estándares de Avaya (antes Nortel Networks), Commscope-Systimax y a los lineamientos que haga el personal de la Unidad  de Informática y Comunicaciones del CENAM.

### 5.4.3	Las tareas y los servicios que incluye la operación del SISTEMA TELEFÓNICO son entre otros:

#### 5.4.3.1	Instalación, altas, bajas y cambios en los programas de administración del SISTEMA TELEFÓNICO (LD1,  LD02, LD10, LD11, LD12, LD13, LD14, LD15, LD16, LD17, LD18, LD19, LD20, LD21, LD22, LD23, LD24, LD25, LD26, LD27, LD28, LD29, LD49, LD50, LD52, LD56, LD57, LD58, LD73,  LD74, LD81, LD82, LD83, LD84, LD85, LD86, LD87, LD88, LD90, LD93, LD94, LD95 y LD97).

#### 5.4.3.2	Instalación, altas, bajas y cambios en los programas de mantenimiento del SISTEMA TELEFÓNICO (LD01, LD02, LD30, LD31, LD32, LD33, LD34, LD35, LD36, LD37, LD38, LD39, LD40, LD41, LD43, LD44, LD45, LD46, LD48, LD51, LD53, LD54, LD60, LD61, LD62, LD66, LD55,  LD77, LD80, LD92, LD96, LD117, LD135, LD137 y LD143).

#### 5.4.3.3	Instalación (conectorización), altas, bajas y cambios de ubicación física y/o de programación de extensiones de voz y datos.

#### 5.4.3.4	Respaldo, altas, bajas y cambios de la base de datos del conmutador telefónico y del correo de voz.

#### 5.4.3.5	Trabajos de cableado en el distribuidor general MDF, en los distribuidores intermedios IDF y en las salidas de voz y datos del sistema de CABLEADO ESTRUCTURADO del CENAM.

#### 5.4.3.6	Instalación, cableado, altas, bajas y/o cambios, de ubicación física y/o programación de tarjetas del conmutador telefónico y/o del correo de voz.

#### 5.4.3.7	Asesoría, instrucción y soporte técnico a usuarios del SISTEMA TELEFÓNICO del CENAM.

#### 5.4.3.8	Documentación de los servicios que se realicen por la operación del SISTEMA TELEFÓNICO y CABLEADO ESTRUCTURADO. La documentación de cualquier requerimiento referente al CABLEADO ESTRUCTURADO, se debe llevar a través de  las bitácoras correspondientes dado el caso.

#### 5.4.3.9	Instalación de service packs  que los fabricantes de todos los programas que integran  el SISTEMA TELEFÓNICO liberen durante la vigencia del contrato, previo acuerdo con la Unidad  de Informática y Comunicaciones. El  proveedor deberá estar verificando la aparición de los service  packs mensualmente para su obtención e instalación de los mismos.

### 5.4.4	Apoyo en el apagado y encendido del equipo de telecomunicaciones del MDF y de los IDFs de la red del CENAM, en los horarios y días que el CENAM lo indique. Así como también en la verificación de la correcta condición y estado de los cuartos IDFs con la periodicidad que el CENAM le indique.

### 5.4.5	Apoyo en el análisis y generar reportes que se requieran, del comportamiento de la red, en los plazos y con las condiciones que la Unidad  de Informática y Comunicaciones indique.

### 5.4.5.1 Se llevará a cabo la siguiente actividad de lunes a domingo a las 9h00 y a las17h00 incluyendo días festivos.  Podrá realizarse en forma remota:

Verificación del correcto funcionamiento de los siguientes servicios:

- Troncales digitales

- Troncales analógicas

- Troncales celulares

- Música en espera

- Acceso a Internet

- Correo de voz

Extensiones de fax:

- 2110594           3009

- 2110514           3067

- 2110547           3067

- 2110549           3067

- 2110589           3067

Servicios del reloj parlante:

- 2153902   3251

- 2110505   3252

- 2110506   3253

- 2110507   3254

- 2110508   3255

Circuitos:

- TN   024 0 01 12 FAX/SERVIDOR 1        Ext. 3153

- TN   024 0 01 13 FAX/SERVIDOR 2        Ext. 3160

Registro correcto del proceso de llamadas  del sistema Tarificador.

5.4.5.2  El resultado  de la  verificación  descrita  en  el  inciso  5.4.5.1 deberá ser reportado antes de las 10h00 y de las 18h00 respectivamente, vía correo electrónico a la cuenta que el  personal de la Unidad de Informática y Comunicaciones del CENAM indique. En caso de detectarse alguna falla de algún servicio durante alguna verificación, el proveedor deberá generar el ticket correspondiente a la mesa de ayuda vía correo electrónico e iniciarse la atención respectiva.

## 5.5	Estudios y asesoría.

### 5.5.1	Se entiende por ESTUDIOS Y ASESORÍA el servicio que el personal del proveedor  presta, proporcionando información, respondiendo a preguntas o realizando estudios que contribuyan a mejorar el servicio del SISTEMA TELEFÓNICO, a resolver dudas o problemas y/o satisfacer los requerimientos del CENAM.

## 5.6	Documentación de los servicios y reporte de actividades.

### 5.6.1	El  personal  del proveedor debe documentar de manera detallada todos los reportes y actividades que realice en la bitácora que corresponda y/o en el sistema que la Unidad  de Informática y Comunicaciones utilice para tal efecto, así como también generar y/o mantener actualizados todos los planos de la red con el programa de cómputo que la Unidad  de Informática y Comunicaciones indique. CENAM conservará los archivos impresos y en medio magnético generados por el proveedor.

### 5.6.2	La documentación de los servicios realizados se debe llevar a cabo conforme a los estándares empleados por la Unidad  de Informática y Comunicaciones.

### 5.6.3	La documentación, asesoría, información o estudios requeridos para los servicios descritos en este documento, deberán presentarse de manera detallada y por escrito, de acuerdo a las condiciones que se indican en el inciso correspondiente.

### 5.6.4	El proveedor debe presentar mensualmente por escrito,  un resumen ejecutivo en donde se describan todas las actividades realizadas en el SISTEMA TELEFÓNICO y los resultados obtenidos con dichas actividades. El resumen deberá incorporar estadísticas de servicio, gráficas y recomendaciones.

### 5.6.5	Adicionalmente el personal  del proveedor debe de entregar mensualmente un reporte impreso de la configuración de las restricciones establecidas en el conmutador telefónico. En forma complementaria debe reportar diariamente la correcta configuración e implementación de la configuración de restricciones, vía correo electrónico al personal de la Unidad  de Informática y Comunicaciones.

# 6	Definiciones

## 6.1	TIC: Tecnologías de Información y Comunicaciones.

## 6.2	Mantenimiento preventivo: Se entiende por mantenimiento preventivo al servicio programado que permite tener en condiciones óptimas de funcionamiento a un equipo de cómputo o periférico que se encuentra operando.

## 6.3	Evento: Se entiende por evento, cualquier acontecimiento que puede ser detectado o perceptible que tiene importancia para gestión o entrega del servicio.

## 6.4	Incidente: Se entiende por incidente la interrupción no planeada, la falla de un componente o la reducción de la calidad del servicio.

## 6.5	Requerimiento: Se entiende por requerimiento a la petición de un usuario de: información, consulta, documentación o cambios simples autorizados.

## 6.6	Problema: Es la causa raíz desconocida de uno o mas incidentes.

## 6.7	Error conocido: La causa raíz del problema es conocida y se ha identificado una solución temporal o permanente.

## 6.8	Cambio: Adición, modificación o eliminación de un servicio o componente del mismo, autorizado, planeado o soportado.

## 6.9	Grupo de soporte: Es el que se compone una o más personas de acuerdo a su función y al tipo de TIC a la que dan soporte. Estos grupos podrán variar durante la vigencia del contrato de acuerdo a la directriz que marque la Unidad de  Informática y Comunicaciones. Los grupos de soporte hasta ahora son:

	Mesa de Ayuda

	Hardware y Software

	Telefonía y Cableado

	Aplicaciones Administrativas

	Aplicaciones de Servicios Tecnológicos

	Comunicaciones y Seguridad

	Servidores

## 6.10	MDF: Cuarto principal de distribución de comunicaciones.

## 6.11	IDF: Cuarto de distribución intermedio de comunicaciones.

# 7	Descripción del sistema telefónico del CENAM

Tipo: Conmutador Telefónico totalmente digital con Control por Programa Almacenado (SPC)

Marca: Northern Telecom (NORTEL NETWORKS)

Modelo: Communication Server 1000M

Correo de voz. Call Pilot IPE CP4.0 201i Sys; 570 Buzones 12 Puertos (migración de Meridian Mail)

Sistema operativoPrograma (Software): Release 4.5

Equipo:

2 Gabinetes de Equipo Común (COMMON EQUIPMENT) que incluyen:

- Paquete de Software Networking

2	- Disco duro

2	- CPU’s

2	- Memorias

2	- Controlador de reloj

2 	- Tarjetas de Troncales Digitales de Enlace E1 de 30 canales (DTI)

2 	- Unidades de Puertos Seriales

3 Gabinetes de Equipo Periférico Inteligente (INTELLIGENT PERIPHERAL EQUIPMENT) que incluyen:

3	- Tarjetas Controladoras XPEC

14	- Tarjetas de Extensiones Digitales (DGTL) con 16 puertos c/u

17 	- Tarjetas de Extensiones Analógicas (ANLG) con 16 puertos c/u

2	- Tarjetas de Troncales Universales (TRK UNIV) con 8 puertos c/u

1	- Tarjeta MFC

3	- Tarjetas DTR

1	- Puerto para voceo

1 Gabinete de Sistema de correo de voz (CallPilot) que incluye:

1	- Software Call Pilot versión 4.0

1	- Tarjeta NTUB01CA

1 	- Tarjeta NTRH30AA

1	- Switch Bay Stack Nortel Networks de 24 puertos

- 350 Horas de almacenamiento

1 Equipo de Fuerza que incluye:

1	- Banco de 8 baterías (Marca C&D Technologies Modelo. UPS 12-310) duración de

6 a 8 horas máximo de respaldo de energía

2	- Rectificadores Modulares de 25 Amperes (MPR 25)

1 	- Sistema Modular de Alimentación (MFA 150)

2	- Sistema de Monitoreo de Temperatura y Voltaje

2	- Ventiladores

2	- Filtros

Equipo periférico y accesorios que incluyen:

1 	- Consola de Operadora M2250

39	- Teléfonos Digital Unilínea Básico M2006

25	- Teléfonos Digital Multilínea Manos Libres con Pantalla M2616

26	- Teléfonos Digitales Multilínea Manos Libres con Pantalla M3903

34	- Teléfonos Digitales Multilínea Manos Libres con Pantalla M3902

10	- Diademas inalámbrica Marca. PLANTRONICS Modelo. CT-10.

9- Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo  CT-12

2          - Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo  TL-19

2          - Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo  CS-50

4          - Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo  HL-10

76	- Teléfonos Digitales Unilínea Básicos M3901

3	- Teléfonos Analógicos marca PC2525.

1	- Diademas de operadora Marca. PLANTRONICS Modelo.H51-SUPRA CON AMPLIFICADOR P10.

130	- Teléfonos Analógicos Unilínea Tonos/Pulsos con memorias Marca. PANASONIC Modelo. EASA-PHONE KX-T2335

90	- Teléfonos Analógicos Secretarial Tonos/Pulsos con Intercomunicador Marca ALCATEL Modelo. SECRETARIAL (con fuente de alimentación)

5 	- Módulos de Datos para teléfono digital Marca. NORTHERN TELECOM Modelo. MCA

5 	- Tarjetas fuente de poder para módulo de datos MCA POWER SUPPLY (incluye transformador)

1 	- Terminal de datos para mantenimiento Marca. WYSE Modelo. WY 160 con teclado

2	- Módem para mantenimiento remoto de 14.4 Kbps Marca. US ROBOTICS Modelo.

SPORTSTER

- - Unidades de Desvío de Emergencia para 8 troncales (POWERFAIL BYPASS Marca. DEES Modelo.154)

- Todos los cables, conectores y accesorios necesarios para el funcionamiento de los equipos anteriores

Las siguientes aplicaciones para  la administración PBX, forman parte del sistema telefónico

del CENAM, las cuales serán cubiertas con el mismo alcance que indica este anexo técnico:

	OPTIVITY TELEPHONY MANAGER  VERSION 2.2

	CALL PILOT APPLICATION BUILDER  VERSION 04.04.04.00

	HELMSMAN VERSION 4.4.1

# 8	Descripción del cableado estructurado del CENAM.

Tipo: Sistema de CABLEADO ESTRUCTURADO para Voz (Categoría 3 y 6) y para Datos (Categoría 5 y 6)

Marca: Commscope (antes Avaya communications)

Modelo: Systimax SCS

Distribuidores de cableado

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN

1	- Distribuidor de conexión al conmutador para 1000 pares

1	- Distribuidor general MDF para 1200 pares

12         - Distribuidores intermedios IDF, 11 de 100 pares y 1 de 300 pares

- - Distribuidor intermedio IDF de 4500 pares

| EDIFICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C1 | C2 | D | E | F | G | H | K | M | Q | Totales |
| Salidas de voz UTP categoría 3 | 54 | 64 | 91 | 61 | 24 | 114 | 92 | 138 | 50 | 92 | 26 | 6 | 96 | 908 |
| Salidas de datos UTP categoría 5 | 65 | 66 | 105 | 59 | 23 | 131 | 101 | 138 | 54 | 104 | 26 | 9 | 103 | 984 |
| Salidas de voz UTP categoría 6 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Salidas de datos UTP categoría 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 6 | 9 |
| Totales | 119 | 130 | 196 | 120 | 47 | 245 | 197 | 277 | 104 | 196 | 52 | 15 | 205 | 1903 |

| DESCRIPCIÓN | Edificio T | Laboratorio de hidrocarburos | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
| Salidas de voz UTP categoría 6 | 303 | 9 | 312 |
| Salidas de datos UTP categoría 6 | 444 | 11 | 455 |
| Salidas especiales UTP categoría 6 | 33 | 0 | 33 |
| Totales | 780 | 20 | 800 |

|  |  | Edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | A |  | B1 |  | B2 |  | C | D | E | F | G | H | K | M | Q | T | Laboratorio de hidrocarburos | Totales |
| Enlace de fibra óptica |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | No aplica | 39 |
| Enlace de cobre multipar |  | 1 |  | 3 |  | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 |
| Totales |  | 3 |  | 7 |  | 4 |  | 5 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 72 |

Nota: Los sistemas descritos en este anexo técnico, se encuentran operando en forma adecuada, sin embargo podrá ser verificada la funcionalidad de los mismos.

# 9	Cuadro de estimación de deductivas

| No | Tiempo de solución |  | Impacto | Casos | Monto por hora (en pesos) De las horas que se rebase el tiempo de solución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 horas hábiles de solución |  | Aplica cuando afecta a la operación de la Dirección General del CENAM o a la consola de la operadora o a las extensiones telefónicas asignadas a la diseminación del tiempo referidas en el inciso 3.5 , y cuando afecta a la operación de las unidades estratégicas o sustantivas del CENAM | La operación del Director General o de sus asistentes, de la operadora, de los servicios de diseminación de la hora exacta vía telefónica y por modem. La operación de un Director o de sus asistentes, un proceso de calibración o del Departamento de Servicios a la Industria | $ 885.00 |
| 2 | 03 horas hábiles de solución |  | Aplica cuando afecta a un grupo de trabajo (División, Unidad, Departamento o grupos formados por configuración del sistema telefónico) o cuando afecta a un Coordinador Científico o Jefe de División. | Lo indica la descripción del impacto. | $ 387.00 |
| 3 | 04 horas hábiles de solución |  | Aplica cuando afecta el trabajo de una sola persona que no corresponde al cargo de los indicados anteriormente | Lo indica la descripción del impacto. | $ 206.00 |
| 4 | 1 día hábil de solución |  | Aplica cuando afecta el funcionamiento general del conmutador telefónico o correo de voz. | Lo indica la descripción del impacto. | $2,117.00 |
| 5 | 5 días hábiles de solución |  | Aplica cuando afecta el funcionamiento de un aparato telefónico o diadema. | Lo indica la descripción del impacto. | $ 206.00 |
| A toda deductiva afectará el I. V. A. correspondiente |  |  |  |  |
| Tratándose exclusivamente de deductivas que rebasan 10% del importe total del contrato, el CENAM podrá iniciar procedimiento de recisión por esta causa, sin que el CENAM pierda el derecho de rescindir el contrato ante cualquier otro incumplimiento. |  |  |  |  |

10. Cuadro  de desglose de costos por concepto.