CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

Dirección de Informática y Comunicaciones

Servicio de Mantenimiento de Telefonía y Cableado Estructurado para el CENAM

# Requerimientos funcionales.

# El proveedor debe mantener actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y todo el software del conmutador telefónico incluyendo el software del correo de voz, en lo referente a parches (service packs) que corrijan fallas o que incrementen la funcionalidad del conmutador telefónico, sin costo adicional al CENAM.

# El proveedor proporcionará un equipo de comunicación móvil propio (ejemplo: teléfono celular, radio PTT) a efecto de que la comunicación externa del personal asignado sea independiente de la infraestructura de comunicaciones del CENAM. Al inicio del contrato deberá darse a conocer el número del equipo móvil de comunicación a la Dirección de Informática y Comunicaciones.

# El proveedor debe atender con las mismas condiciones de este anexo técnico el equipo, licencias, actualizaciones y tarjetas que el CENAM adquiera durante la vigencia del contrato, sin costo adicional al CENAM.

# El personal del proveedor debe proporcionar de manera eficiente y oportuna los servicios descritos en este anexo técnico. Así mismo será el responsable en recibir, dar seguimiento y solución a eventos, incidentes, requerimientos y problemas tanto para el SISTEMA TELEFÓNICO como para el CABLEADO ESTRUCTURADO que haga el CENAM.

# El personal del proveedor debe mantener permanentemente actualizados los cuadros de inventario del equipo de voz y datos de acuerdo con los formatos proporcionados por el CENAM y realizar las acciones necesarias para que se permita su exportación a la aplicación en la que se mantenga la base de datos de recursos.

# En caso de que la demanda de servicio requiera personal adicional, el proveedor lo asignará a efecto de dar cumplimiento de manera eficiente y oportuna con todas y cada una de las condiciones de servicio descritas en este anexo técnico, sin costo adicional para el CENAM.

# El personal del proveedor debe respetar las políticas, el ambiente y los reglamentos de trabajo que existan en el CENAM durante la vigencia del contrato objeto de estas bases, así como también deberá sujetarse a los controles y procedimientos que el CENAM establezca para el desarrollo de sus funciones.

# El personal del proveedor asignado al CENAM, deberá contar con un radio de UHF con alcance de dos kilómetros o más, como medio de comunicación entre este y el personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones del CENAM. El radio deberá contar con un canal programado en una frecuencia y tono de uso libre que será dada a conocer por el CENAM una vez que se otorgue el contrato.

# El licitante participante debe presentar en su propuesta técnica el procedimiento detallado por escrito para escalar los incidentes que no puedan ser resueltos por el personal del proveedor asignado al CENAM. Este procedimiento debe incluir una lista completa de nombres del personal que debe recibir los reportes, los números telefónicos a llamar, dirección de correo electrónico, dirección de páginas Web, teléfonos para emergencias (radio localizadores y celulares) y guardias de personal, especificando claramente el orden de escalación.

# El personal del proveedor debe realizar los procedimientos correspondientes derivados de la atención de reportes con el fin de documentar la base de conocimientos del CENAM.

# El personal del proveedor debe respetar y mantener las condiciones de ambiente, orden y limpieza en donde estén ubicados el SISTEMA TELEFÓNICO, el CABLEADO ESTRUCTURADO y/o cualquiera de sus partes.

# El proveedor debe proporcionar a todo su personal que esté atendiendo al CENAM las partes, refacciones, herramientas, equipos de prueba y diagnóstico, programas de cómputo, materiales, consumibles, calzado de seguridad, viáticos, personal adicional y gastos de transportación necesarios para el desarrollo de todas sus funciones.

# El proveedor es responsable de las refacciones, partes, programas de cómputo, herramientas, equipo de prueba y diagnóstico, materiales, consumibles y todo aquello que requiera tener dentro de las instalaciones del CENAM para la realización de sus actividades.

# En el caso de que en algún mantenimiento correctivo no se puedan conseguir las partes, los programas o las refacciones nuevas y originales que permitan dar solución al incidente que se presente, será responsabilidad del proveedor dar solución a la misma proporcionando el equipo nuevo, los programas nuevos y/o las refacciones nuevas necesarias que se encuentren en el mercado y realizar los ajustes o adecuaciones necesarias para restablecer el servicio del SISTEMA TELEFÓNICO y CABLEADO ESTRUCTURADO y/o de alguna de sus partes, en condiciones iguales o mejores a las existentes antes del incidente,  sin costo adicional para el CENAM. El proveedor justificará previamente por escrito con una carta del fabricante la falta de dicha parte o programa.

# El proveedor debe realizar todos los reportes, soporte y documentación para todo el SISTEMA TELEFÓNICO y CABLEADO ESTRUCTURADO del CENAM descrito en este anexo técnico, en todos sus componentes, equipos, programas de cómputo y configuraciones actuales.

# El personal del proveedor trabajará en conjunto con los grupos de soporte que sea necesario en la atención de los incidentes y requerimientos. El personal del proveedor debe apoyar al CENAM en el reporte y gestión de eventos, incidentes, requerimientos y problemas ante el proveedor externo de comunicaciones.

# Mantenimiento preventivo.

# Se entiende por MANTENIMIENTO PREVENTIVO al servicio programado que realiza el personal del proveedor y que permite tener en óptimas condiciones de funcionamiento todas las partes que componen el SISTEMA TELEFÓNICO y el CABLEADO ESTRUCTURADO del CENAM. No incluye los aparatos telefónicos analógicos, digitales ni diademas.

# El mantenimiento preventivo se debe realizar en todos los componentes del SISTEMA TELEFÓNICO (excluyendo aparatos telefónicos analógicos, digitales y diademas) y CABLEADO ESTRUCTURADO una vez, entre los meses de mayo y diciembre, en fecha programada de común acuerdo entre el proveedor y el CENAM.

# En el caso de que el mantenimiento preventivo requiera la suspensión parcial o total del servicio del SISTEMA TELEFÓNICO, el proveedor debe notificarlo y obtener el visto bueno de la Dirección de Informática y Comunicaciones con una semana de anticipación, con la finalidad de programar la suspensión del servicio.

# El proveedor verificará en el mantenimiento preventivo, el estado que guarda el banco de baterías del conmutador telefónico. En caso de que en la verificación se detecte que las baterías se encuentren en un 60% o menos de su capacidad de soporte, deberán ser sustituidas sin cargo adicional para el CENAM.

# El proveedor colocará un SISTEMA TELEFÓNICO de respaldo durante el periodo de tiempo que dure la suspensión del servicio por motivo del mantenimiento preventivo si así se requiere, a efecto de dar continuidad a los siguientes servicios:

| # Servicio | Número asociado | # Extensión asociada |
| --- | --- | --- |
| # Tiempo del Este | # 442 211 0505 | # 3252 |
| # Tiempo del Pacífico: | # 442 211 0507 | # 3254 |
| # Tiempo del Centro: | # 442 211 0506 | # 3253 |
| # Tiempo del Noroeste: | # 442 211 0508 | # 3255 |
| # Tiempo Universal | # 442 211 0509 | # 3251 |

# Cuando el mantenimiento preventivo requiera de la suspensión del servicio del SISTEMA TELEFÓNICO, a solicitud del CENAM el proveedor debe realizar dicho mantenimiento fuera del horario de oficina del CENAM.

# El proveedor debe realizar un respaldo de la configuración y restricciones   del SISTEMA TELEFÓNICO y la verificación del mismo respaldo, un día antes de iniciar el mantenimiento preventivo. Después de concluir el mantenimiento preventivo, el proveedor debe verificar: el correcto funcionamiento del SISTEMA TELEFÓNICO, la configuración y restricciones. El proveedor deberá conservar el respaldo realizado.

# En caso de que el SISTEMA TELEFÓNICO o alguna de sus partes presente un incidente a consecuencia de un mantenimiento preventivo, este será considerado como mantenimiento correctivo.

# En forma complementaria, el proveedor debe verificar la integridad de las restricciones configuradas en el conmutador telefónico, en cada apagado programado del mismo.

# Mantenimiento correctivo.

# Se entiende por MANTENIMIENTO CORRECTIVO al servicio, la reparación y/o la sustitución del SISTEMA TELEFÓNICO o de cualquiera de sus partes incluyendo el CABLEADO ESTRUCTURADO, que realiza el personal del proveedor ante la presencia de un incidente que afecta de manera parcial o total el servicio del SISTEMA TELEFÓNICO o del CABLEADO ESTRUCTURADO.

# El mantenimiento correctivo se debe realizar las veces que se requiera siempre a solicitud del CENAM a través del mecanismo empleado por la Dirección de Informática y Comunicaciones o cuando el personal del proveedor detecte un incidente, notificando esta situación de inmediato a la Dirección de Informática y Comunicaciones y a la mesa de ayuda del CENAM.

# En caso de que un incidente por su magnitud o sus características requiera de equipo o partes de soporte, el proveedor debe proporcionar al CENAM dichas partes o equipo, programas de cómputo, refacciones, o aparatos telefónicos de soporte necesarios para que el servicio quede restablecido nuevamente en iguales o mejores condiciones a las existentes antes del incidente. El equipo, programas de cómputo, refacciones, partes o aparatos telefónicos de soporte que el proveedor instale mientras se soluciona el incidente, deben quedar en operación antes de que transcurra el tiempo de solución que corresponda de acuerdo con este anexo técnico.

# En caso de que alguna parte del SISTEMA TELEFÓNICO y/o del CABLEADO ESTRUCTURADO requiera ser retirada de las instalaciones del CENAM para su reparación y/o cambio, el personal del proveedor, debe realizar el trámite para el retiro de la parte ante la Subdirección de Servicios Generales de acuerdo con el procedimiento establecido por el CENAM para tal efecto. Adicionalmente el proveedor debe obtener el visto bueno del personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones del CENAM para retirar dicha parte.

# En caso de que algún aparato telefónico digital o analógico no pueda ser reparado ante la presencia de una falla, el proveedor debe realizar los ajustes y requerimientos necesarios para restablecer la funcionalidad del equipo o periférico, con partes y refacciones nuevas de marca y buena calidad, que actualmente se encuentren en el mercado (previa autorización del personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones del CENAM). En caso contrario debe sustituir el equipo dañado de acuerdo con sus características técnicas, marca, modelo o por el equipo que lo sustituya de acuerdo al fabricante.

# El proveedor debe verificar la integridad de las restricciones configuradas en el conmutador telefónico, en el caso de caídas de este sistema por incidentes.

# Al inicio del contrato, el proveedor debe contar con un stock de partes y de equipo de soporte dentro de las instalaciones del CENAM, definido en este anexo técnico. El proveedor deberá adecuar dicho stock, de tal manera, que le permita cumplir con los niveles de servicio establecidos en este anexo técnico, en lo referente a fallas de hardware. Como referencia se muestra el flujo de refacciones y equipo sustituido en el periodo comprendido del 01 de mayo al 30 de septiembre de 2019:

| No. | REPORTE | INVENTARIO | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO DAÑADO | EQUIPO SUSTITUIDO | USUARIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8852 | 520405176106 | DIADEMA INALAMBRICA CON BASE Y CARGADOR | MARCA PLANTRONICS MODELO C052 NS: 09MMV9 | MARCA PLANTRONICS MODELO C052 NS: 11DE48 | MAXIMILIANO BENAVIDES SALAZAR |
| 2 | 9040 | SIN INVENTARIO | DIGITAL | MARCA MERIDIAN MODELO 2616 NS:NT2K16AH35 1203TX | MARCA NORTEL MODELO 3903 NS:NNTMEN84C0C8 | GLORIA TEJAS VILLALON |
| 3 | 9277 | SIN INVENTARIO | ANALOGO | MARCA ALCATEL MODELO 730 93601 NS: 3057351 | MARCA PANASONIC MODELO KX-TS550ME NS: 8HAKF348956 | GRACIELA GUERRERO HERRERA |

# Para el inicio del contrato, el licitante adjudicado deberá presentar el siguiente stock de partes y equipo:

| No | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | TELÉFONO ANALÓGICO | 2 |
| 2 | TELÉFONO DIGITAL M2006 O SUSTITUTO | 2 |
| 3 | TELÉFONO DIGITAL M2616 O SUSTITUTO | 2 |
| 4 | TELÉFONO DIGITAL 3901 | 2 |
| 5 | TELÉFONO DIGITAL 3902 | 2 |
| 6 | TELÉFONO DIGITAL 3903 | 1 |
| 7 | DIADEMA | 1 |

# Soporte técnico

# Se entiende por atención remota al servicio que realiza el proveedor desde una ubicación diferente a la que se encuentran localizados el sistema telefónico y el cableado estructurado, pudiendo realizarla vía telefónica o vía modem o desde Internet o vía VPN.

# El proveedor debe prestar el servicio de asesoría a usuarios de extensiones telefónicas y operadoras de consola del SISTEMA TELEFÓNICO en forma individual en la instalación o cambio de equipos y funciones del sistema telefónico relacionados y de manera grupal a petición del CENAM. La asesoría debe cubrir teoría y práctica.

# La asesoría debe cubrir al menos los siguientes aspectos:

# Descripción, estructura básica y funcionamiento del SISTEMA TELEFÓNICO.

# Descripción y funcionamiento de los diferentes tipos de aparatos telefónicos existentes en el CENAM.

# Uso de todas las facilidades programadas en todos los tipos de aparatos telefónicos.

# Uso de todas las facilidades programadas en el correo de voz.

# Capacitación para operadoras de consola y/o recepcionistas debe cubrir al menos los siguientes aspectos:

# Descripción, estructura y funcionamiento del SISTEMA TELEFÓNICO.

# Descripción y funcionamiento de los diferentes tipos de aparatos telefónicos con los que cuenta el CENAM.

# Descripción, estructura básica y funcionamiento de la consola.

# Distribución de llamadas hacia adentro y hacia fuera del CENAM.

# Uso de todas las facilidades programadas en la consola.

# Contestación de llamadas en serie.

# Como complemento de esta capacitación, deberá generar la guía o guías en documentos electrónicos para su consulta en la Intranet del CENAM.

# Operación del sistema telefónico y cableado estructurado.

# Se entiende por OPERACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO a todas aquellas tareas programadas y sistemáticas (adicionales al mantenimiento preventivo) que garantizan la continuidad del funcionamiento de todos los componentes del SISTEMA TELEFÓNICO y del CABLEADO ESTRUCTURADO, así como la instalación, altas, bajas, cambios y/o modificaciones, físicas y/o lógicas de cualquier parte del SISTEMA TELEFÓNICO y del CABLEADO ESTRUCTURADO, solicitadas por el CENAM.

# El servicio de operación del SISTEMA TELEFÓNICO y CABLEADO ESTRUCTURADO debe ser prestado por el personal del proveedor durante toda la vigencia del contrato de manera continua de acuerdo con los estándares de Avaya (antes Nortel Networks), Commscope-Systimax y a los lineamientos que haga el personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones del CENAM.

# Las tareas y los servicios que incluye la operación del SISTEMA TELEFÓNICO son entre otros:

# Instalación, altas, bajas y cambios en los programas de administración del SISTEMA TELEFÓNICO (LD1, LD02, LD10, LD11, LD12, LD13, LD14, LD15, LD16, LD17, LD18, LD19, LD20, LD21, LD22, LD23, LD24, LD25, LD26, LD27, LD28, LD29, LD49, LD50, LD52, LD56, LD57, LD58, LD73, LD74, LD81, LD82, LD83, LD84, LD85, LD86, LD87, LD88, LD90, LD93, LD94, LD95 y LD97) y/o los comandos que apliquen

# Instalación, altas, bajas y cambios en los programas de mantenimiento del SISTEMA TELEFÓNICO (LD01, LD02, LD30, LD31, LD32, LD33, LD34, LD35, LD36, LD37, LD38, LD39, LD40, LD41, LD43, LD44, LD45, LD46, LD48, LD51, LD53, LD54, LD60, LD61, LD62, LD66, LD55, LD77, LD80, LD92, LD96, LD117, LD135, LD137 y LD143).

# Instalación (conectorización), altas, bajas y cambios de ubicación física y/o de programación de extensiones de voz y datos.

# Respaldo, altas, bajas y cambios de la base de datos del conmutador telefónico y del correo de voz.

# Trabajos de cableado en el distribuidor general MDF, en los distribuidores intermedios IDF y en las salidas de voz y datos del sistema de CABLEADO ESTRUCTURADO del CENAM.

# Instalación, cableado, altas, bajas y/o cambios, de ubicación física y/o programación de tarjetas del conmutador telefónico y/o del correo de voz.

# Recomendaciones, instrucción y soporte técnico a usuarios del SISTEMA TELEFÓNICO del CENAM.

# Documentación de los servicios que se realicen por la operación del SISTEMA TELEFÓNICO y CABLEADO ESTRUCTURADO. La documentación de cualquier requerimiento referente al CABLEADO ESTRUCTURADO se debe llevar a través de las bitácoras correspondientes dado el caso.

# Instalación de service packs que los fabricantes de todos los programas que integran el SISTEMA TELEFÓNICO liberen durante la vigencia del contrato, previo acuerdo con la Dirección de Informática y Comunicaciones. El proveedor deberá estar verificando la aparición de los service packs mensualmente para su obtención e instalación de los mismos.

# Apoyo en el apagado y encendido del equipo de telecomunicaciones del MDF y de los IDFs de la red del CENAM, en los horarios y días que el CENAM lo indique. Así como también en la verificación de la correcta condición y estado de los cuartos IDFs con la periodicidad que el CENAM le indique.

- Requerimientos no funcionales.

  - El licitante adjudicado deberá ser un Centro de Servicio Autorizado. Para ello los licitantes participantes deberán presentar documentos originales y vigentes en su propuesta técnica, que lo acrediten como centro de servicio autorizado directo de AVAYA (antes Nortel Networks) para dar servicio y soporte técnico a sus sistemas telefónicos Communication Server Rls. 7.5 CS 1000M y un convenio con un integrador de systimax para dar servicio y soporte técnico a cableados estructurados SYSTIMAX SCS.

  - En forma complementaria, el proveedor debe entregar a CENAM, un documento en el que se acredite la propiedad del CENAM, por cada equipo que sea sustituido (permutado), que corresponda al listado de equipo de este anexo técnico. Cualquier sustitución de equipo o periférico, será documentado a través de la carta permuta, proporcionada por la Dirección de Informática y Comunicaciones.

  - Se entiende por ANÁLISIS COMPLETO DE TRÁFICO a la captura de información, el estudio y los cambios de programación y configuración necesarios que realiza el proveedor en el SISTEMA TELEFÓNICO, con la finalidad de optimizar el procesamiento de llamadas internas y externas, en los puertos de troncales digitales, troncales analógicas, consola de operadora, extensiones digitales, extensiones analógicas, correo de voz, colas de espera y otros puertos, ya sean de voz o de datos.

# Estudios y recomendaciones.

# Se entiende por ESTUDIOS Y RECOMENDACIONES al servicio que el personal del proveedor presta, proporcionando información, respondiendo a preguntas o realizando estudios que contribuyan a mejorar el servicio del SISTEMA TELEFÓNICO, a resolver dudas o problemas y/o satisfacer los requerimientos del CENAM.

  - Infraestructura de equipos de telefonía y cableado estructurado con que cuenta el CENAM:

Tipo: Conmutador Telefónico totalmente digital con Control por Programa Almacenado (SPC)

Marca: Northern Telecom (NORTEL NETWORKS)

Modelo: Communication Server 1000M SG release 7.5

Correo de voz. Call Pilot IPE CP5.0 201i Sys; 570 Buzones 12 Puertos

Sistema operativo: Release 7.5

Equipo de 2 gabinetes con infraestructura común (COMMON EQUIPMENT) que incluyen:

Paquete de Software Networking

2 - Disco duro

2 - CPU’s

2 - Memorias

2 - Controlador de reloj

1 - Tarjeta de Troncales Digitales de Enlace E1 (Dual DDP2) : 1

2 - Unidades de Puertos Seriales

3 Gabinetes de Equipo Periférico Inteligente (INTELLIGENT PERIPHERAL EQUIPMENT) que incluyen:

4 - Tarjetas Controladoras XPEC

15 - Tarjetas de Extensiones Digitales (DGTL) con 16 puertos c/u

17 - Tarjetas de Extensiones Analógicas (ANLG) con 16 puertos c/u

2 - Tarjetas de Troncales Universales (TRK UNIV) con 8 puertos c/u

1 - Tarjeta MFC

4 - Tarjetas DTR

1 - Puerto para voceo

1 -Signaling server 7.5 con software Linux

1 -Unified Communications Manager 7.5

1 Gabinete de Sistema de correo de voz (CallPilot) que incluye:

1 Software Call Pilot versión 5.0.41

1 Tarjeta NTUB01CA

1 Tarjeta NTRH30AA

1 Switch Bay Stack Nortel Networks de 24 puertos

350 Horas de almacenamiento

1 Equipo de Fuerza que incluye:

1 banco de 8 baterías (Marca Ever Exceed Modelo HR-1235 12v) duración de:

6 a 8 horas máximo de respaldo de energía

2 - Rectificadores Modulares de 25 Amperes (MPR 25)

1 - Sistema Modular de Alimentación (MFA 150)

2 - Sistema de Monitoreo de Temperatura y Voltaje

2 - Ventiladores

2 - Filtros

Equipo periférico y accesorios que incluyen:

1 - Consola de Operadora M2250

65 - Teléfonos Digital Unilínea Básico M2006

3 - Teléfonos Digital Unilínea Básico M2008

4 - Teléfonos IP Avaya 1140E IP Deskphone modelo: NTYS05

39 - Teléfonos Digital Multilínea Manos Libres con Pantalla M2616

41 - Teléfonos Digitales Multilínea Manos Libres con Pantalla M3903

57 -Teléfonos Digitales Multilínea Manos Libres con Pantalla M3902

3 - Diademas inalámbrica Marca. PLANTRONICS Modelo. CT-10.

4 - Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo CT-12

9 - Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo CT-14

2 - Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo TL-19

5 - Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo CS-510

1 - Diademas inalámbricas Marca PLANTRONICS Modelo CS540

6 - Dispositivo para descolgar teléfono Marca PLANTRONICS Modelo HL-10

81 - Teléfonos Digitales Unilínea Básicos M3901

3 - Teléfonos Analógicos marca PC2525.

1 - Diademas de operadora Marca. PLANTRONICS Modelo.H51-SUPRA CON AMPLIFICADOR P10.

1 TELEFONO DIGITAL INALAMBRICO PANASONIC KXTG2730

1 TELEFONO INALAMBRICO D AUDIOCONFERENCIA POLYCOM 2W

1 MICROTELEFONO DE PRUEBA HARRIS TS22CO

131 - Teléfonos Analógicos Unilínea Tonos/Pulsos con memorias Marca. PANASONIC Modelo. EASA-PHONE KX-T2335

89 - Teléfonos Analógicos Secretarial Tonos/Pulsos con Intercomunicador Marca ALCATEL Modelo. SECRETARIAL (con fuente de alimentación)

5 - Módulos de Datos para teléfono digital Marca. NORTHERN TELECOM Modelo. MCA

5 - Tarjetas fuente de poder para módulo de datos MCA POWER SUPPLY (incluye transformador)

2 - Módem para mantenimiento remoto de 14.4 Kbps Marca. US ROBOTICS Modelo.

SPORTSTER

- - Unidades de Desvío de Emergencia para 8 troncales (POWERFAIL BYPASS Marca. DEES Modelo.154)

- Todos los cables, conectores y accesorios necesarios para el funcionamiento de los equipos anteriores

1 Equipo de Fuerza que incluye (gabinete remoto edificio nuevo).

1 banco de 4 baterías (Marca Ever Exceed Modelo HR-1235 12v )

2 a 4 horas máximo de respaldo de energía.

1 Gabinetes de Equipo Periférico Inteligente remoto que incluye:

1 Extended Analogue Message Waiting Line Card

7 Card 16-port Extended Digital Line, XDLC

Las siguientes aplicaciones para la administración PBX, forman parte del sistema telefónico del CENAM, las cuales serán cubiertas con el mismo alcance que indica este anexo técnico:

CALL PILOT APPLICATION BUILDER VERSIÓN 5.0

Descripción del cableado estructurado del CENAM.Tipo: Sistema de CABLEADO ESTRUCTURADO para Voz (Categoría 3 y 6) y para Datos (Categoría 5, 6 y 6A)

Marca: Commscope (antes Avaya communications)

Modelo: Systimax SCS

Distribuidores de cableado

CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 - Distribuidor de conexión al conmutador para 1000 pares

1 - Distribuidor general MDF para 1200 pares

15 - Distribuidores intermedios IDF, 14 de 100 pares y 1 de 300 pares

- - Distribuidor intermedio IDF de 4500 pares

| DESCRIPCIÓN | Edificio T | Laboratorio de hidrocarburos | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
| Salidas de voz UTP categoría 6 | 303 | 9 | 312 |
| Salidas de datos UTP categoría 6 | 453 | 11 | 464 |
| Salidas especiales UTP categoría 6 | 33 | 0 | 33 |
| Totales | 789 | 20 | 809 |

| DESCRIPCIÓN | Edificio L Oficinas | Edificio L Laboratorio Especiales | Subestación y cuarto de máquinas edificio L | Totales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salidas de voz FTP categoría 6A | 71 | 48 | 0 | 119 |
| Salidas de datos FTP categoría 6A | 112 | 63 | 0 | 175 |
| Cable cat 6 externo Voz | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Cable cat 6 externo Datos | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Totales | 183 | 111 | 17 | 311 |

|  |  | Edificio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | A |  | B1 |  | B2 |  | C | D | E | F | G | H | K | M | Q | T | Laboratorio de hidrocarburos | Totales |
| Enlace de fibra óptica |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | No aplica | 39 |
| Enlace de cobre multipar |  | 1 |  | 3 |  | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 |
| Totales |  | 3 |  | 7 |  | 4 |  | 5 | 24 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 72 |

| DESCRIPCIÓN | Enlaces | MDF Edificio D a IDF Edificio L | Totales de Hilos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibra Óptica Mono modo 8.3/125 externo | 1 | 12 H | 12 |
| Fibra Óptica Mono modo 8.3/125 externo (Redundante.) | 1 | 12 H | 12 |
| Totales | 2 | 24 H | 24 |

Nota: Los sistemas descritos en este anexo técnico, se encuentran operando en forma adecuada, sin embargo, podrá ser verificada la funcionalidad de estos.

- Cuando corresponda, los casos de uso, módulos, matriz de trazabilidad y protocolos de pruebas.

No aplica.

- Niveles de servicio.

  - Cobertura de los servicios:

# Durante la vigencia del contrato, el proveedor asignará a una persona de lunes a viernes en el horario de 9h00 a 18h00 para la atención de incidentes y requerimientos de telefonía y cableado.

# El tiempo de solución en la atención de incidentes será de cuatro horas hábiles para un usuario, de tres horas hábiles para un grupo o subdirección y de dos horas hábiles cuando afecta a una dirección u oficina estratégica del CENAM.

# En caso de ser necesario, el proveedor   enviará personal adicional al CENAM, en la atención de cualquier incidente o requerimiento que así lo demande de acuerdo con los niveles establecidos en este anexo técnico. Lo anterior sin cargo adicional al CENAM.

# El Proveedor podrá realizar la atención remota de incidentes y requerimiento de telefonía, a través de la VPN del CENAM vía modem o telefónicamente. Sin embargo, en caso de ser necesaria la presencia de personal, el proveedor enviará al personal necesario el tiempo que requiera el restablecimiento del servicio afectado, sin generar ningún costo adicional al CENAM.

# Se llevará a cabo la siguiente actividad de lunes a domingo a las 9h00 y a las17h00 incluyendo días festivos.  Podrá realizarse en forma remota:

# Verificación del correcto funcionamiento de los siguientes servicios:

Llamadas locales entrantes y salientes.

Llamadas larga distancia a 10 dígitos.

Llamadas a telefonía móvil a 10 dígitos.

Extensiones de Fax:

·         2110540      3009   Tono de Fax

·         2110514      3067   Tono de Fax

·         2110547      3067   Tono de Fax

·         2110549      3067   Tono de Fax

·         2110589      3067   Tono de Fax

Servicios de Reloj Parlante:

2110505      3252   Tiempo del Este

2110506      3253   Tiempo del Centro

2110507      3254   Tiempo del Pacifico

2110508      3255   Tiempo del Noroeste

2110509      3251   Tiempo Universal

- Términos y condiciones de entrega y de aceptación.

  - Los servicios requeridos y las condiciones descritas en este anexo técnico aplican tanto para el SISTEMA TELEFÓNICO como para el CABLEADO ESTRUCTURADO del Centro Nacional de Metrología.

  - El proveedor deberá cumplir con todos los servicios, condiciones y periodicidad descritos en este anexo técnico.

  - Los servicios que se indican en estas especificaciones deberán ser proporcionados en las instalaciones del CENAM km 4.5 Carretera a Los Cués Municipio El Marqués Querétaro, a partir del 01 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

  - El horario de atención será los siete días de la semana las 24 horas del día.

# Documentación de los servicios y reporte de actividades.

# El personal del proveedor debe documentar de manera detallada todos los reportes y actividades que realice en la bitácora que corresponda y/o en el sistema que la Dirección de Informática y Comunicaciones utilice para tal efecto, así como también generar y/o mantener actualizados todos los planos de la red con el programa de cómputo que la Dirección de Informática y Comunicaciones indique. CENAM conservará los archivos impresos y en medio magnéticos generados por el proveedor.

# La documentación de los servicios realizados se debe llevar a cabo conforme a los estándares empleados por la Dirección de Informática y Comunicaciones.

# La documentación, recomendaciones, información o estudios requeridos para los servicios descritos en este documento deberán presentarse de manera detallada y por escrito, de acuerdo a las condiciones que se indican en este anexo técnico.

# El proveedor debe presentar mensualmente por escrito, un resumen ejecutivo en donde se describan todas las actividades realizadas en el SISTEMA TELEFÓNICO y los resultados obtenidos con dichas actividades. El resumen deberá incorporar estadísticas de servicio, gráficas y recomendaciones.

# Adicionalmente el personal del proveedor debe de entregar mensualmente un reporte impreso de la configuración de las restricciones establecidas en el conmutador telefónico. En forma complementaria debe reportar diariamente la correcta configuración e implementación de la configuración de restricciones, vía correo electrónico al personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones.

# Análisis completo de tráfico:

# El proveedor debe prestar el servicio de análisis completo de tráfico una vez durante la vigencia del contrato, entre los meses de mayo y diciembre en fecha programada a solicitud del CENAM.

# El proveedor debe documentar todas las actividades realizadas durante el análisis completo de tráfico y presentar por escrito las modificaciones efectuadas al SISTEMA TELEFÓNICO, los procedimientos para realizarlas y los resultados del análisis completo de tráfico comparando la situación del SISTEMA TELEFÓNICO antes y después del análisis completo de tráfico.

# Todo el equipo, partes, refacciones, programas de cómputo y materiales necesarios para el análisis completo de tráfico deben ser proporcionados por el proveedor sin costo adicional para el CENAM.

# En el caso en que el proveedor detecte índices próximos a la saturación, en cualquiera de los aspectos revisados a través del análisis completo de tráfico, debe comunicarlo formalmente a la Dirección de Informática y Comunicaciones con todo el soporte documental y recomendaciones necesarias.

# Adicionalmente el proveedor, debe realizar un análisis de tráfico mensual referente a las llamadas internas y externas en las troncales digitales, analógicas y celulares, extensiones digitales y analógicas, consola de operadora, correo de voz y llamadas en espera. Lo anterior en horas picos y a través de los comandos de programas de administración y mantenimiento que correspondan. Esta información debe presentarse en una hoja de cálculo indicando los resultados y recomendaciones.

# Apoyo en el análisis y generar reportes que se requieran, del comportamiento de la red, en los plazos y con las condiciones que la Dirección de Informática y Comunicaciones indique.

# El resultado de la verificación descrita en este anexo técnico deberá ser reportado antes de las 10h00 y de las 18h00 respectivamente, vía correo electrónico a la cuenta que el personal de la Dirección de Informática y Comunicaciones del CENAM indique. En caso de detectarse alguna falla de algún servicio durante alguna verificación, el proveedor deberá generar el ticket correspondiente a la mesa de ayuda vía correo electrónico e iniciarse la atención respectiva.

- Tabla 6.1 Tiempos de respuesta de soporte y de servicio.

| No | Tiempo de solución | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 horas de solución | Aplica cuando afecta a la operación de alguna Dirección General de área del CENAM o a la consola de la operadora o a las extensiones telefónicas asignadas a la diseminación del tiempo referidas en este anexo técnico y cuando afecta a la operación de las Direcciones estratégicas o sustantivas del CENAM |
| 2 | 03 horas de solución | Aplica cuando afecta a un grupo de trabajo (Dirección, Subdirección o grupos formados por configuración del sistema telefónico) o cuando afecta a un Coordinador Científico o Director. |
| 3 | 04 horas de solución | Aplica cuando afecta el trabajo de una sola persona que no corresponde al cargo de los indicados anteriormente |
| 4 | 1 día de solución | Aplica cuando afecta el funcionamiento general del conmutador telefónico o correo de voz. |
| 5 | 5 días de solución | Aplica cuando afecta el funcionamiento de un aparato telefónico o diadema. |

El licitante adjudicado deberá acatar la cláusula de confidencialidad, que el CENAM incluya en el contrato correspondiente.

- La forma en que se llevará a cabo la supervisión del servicio contratado es la siguiente:

  - A través del proceso de atención a incidentes y requerimientos mediante la Mesa de Ayuda con que cuenta el CENAM.

  - Se establecerá una lista de verificación de obligaciones conforme al contrato, para dar seguimiento a su desarrollo. Esta lista de verificación será entregada al licitante adjudicado.

  - El avance y desempeño del proveedor, se verificará con el avance de los compromisos y actividades, para que se realicen como se especifica en el contrato.

  - Se establecerá una coordinación con el proveedor.

  - Se elaborará un reporte de avance sobre el cumplimiento. Este formato de reporte será entregado al licitante adjudicado.

  - Se actualizará el reporte de avance con la información mensual y final del contrato.

  - Se informará al licitante adjudicado sobre incidentes o desviaciones que ocurran en caso de aplicar para que se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias.

  - Tabla de Penalizaciones

FIN DEL ANEXO TÉCNICO.