DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DEL AGUA TIPO I ASTM UTILIZADA EN CENAM CON PATRONES SÓLIDOS DE DENSIDAD

Luz Ma. Centeno, Laura del Carmen Burgos, Luis Omar Becerra

Centro Nacional de Metrología

Dirección de Metrología Mecánica

Tel. (442) 211-0500, Fax: (442) 211-0538, e-mail: lcenteno@cenam.mx lbecerra@cenam.mx

Resumen: En el presente trabajo se presenta un esquema de experimentos en el cual se busca detectar posibles fuentes de variabilidad en la medición de la densidad del agua producida en CENAM con el patrón nacional de densidad. Los factores del diseño de experimentos probados fueron: días después de la producción del agua, posición en el sistema de pesada hidrostática y tipo de esfera, los tres en varios niveles.

La variable que se midió fue la diferencia entre la densidad del agua determinada experimentalmente con el patrón nacional de densidad menos la densidad del agua determinada mediante la fórmula de M. Tanaka et al [1], con el objetivo adicional de estimar la incertidumbre apropiada a utilizar en los servicios de calibración cuando la densidad del agua es evaluada mediante dicha fórmula.