AVANCES EN LA EVALUACIÓN DE  LA DUREZA

EN GRANOS DE MAIZ

UTILIZANDO LA TÉCNICA DE ULTRASONIDO

Guillermo A. López H.1, Juan de Dios F.2, Arturo Mendoza G.2

Marcela  Gaytán M 2, Juan J. Vélez M.  2

1 Estudiante de Doctorado, Cinvestav-Unidad Querétaro.

E-mail: galopez@qro.cinvestav.mx

2Cinvestav-Unidad Querétaro. IPN. Libramiento Norponiente Núm. 2000

Fraccionamiento Real de Juriquilla 76230 Querétaro. Qro.

Tel/Fax: 01 (442) 441-4900

RESUMEN: En la actualidad se requiere un tipo de grano de maíz para cada diferente proceso industrial por lo que esta tipificación puede ser establecida en base a la dureza. En este estudio se evaluó la dureza de diferentes tipos de granos de maíz empleando la técnica de ultrasonido por contacto con el método de onda continua a frecuencias de 56 kHz, utilizando como parámetro de medida la velocidad  ultrasónica que presenta el grano debido a su microestrutura interna. Los resultados muestran correlaciones entre  su índice de flotación  y del Texturometro Universal TA-XT con  la velocidad  ultrasónica  (R2=0.79). La velocidad ultrasónica se incrementa con su grado de dureza