DISEÑO Y CARACTERIZACION DE UN BANCO DE TOBERAS TIPO VENTURI EN REGIMEN CRITICO

Roberto Arias R., Juan C. Gervacio S.

Centro Nacional de Metrología

rarias@cenam.mx; jgervaci@cenam.mx;

Resumen: Se describe el diseño, fabricación y caracterización de un sistema de medición de caudal de gas, que consiste de un arreglo de toberas tipo Venturi en régimen crítico con un alcance de medición hasta 1 850 L/min. El diseño permite utilizar en paralelo hasta 6 diferentes toberas, estrategia que facilita el establecimiento de diferentes caudales en la calibración de medidores de caudal de gas. Así mismo, este diseño posee la cualidad de permitir la operación de las toberas en los modos de presión positiva y de succión, con la finalidad de maximizar las posibilidades de calibración  al usar este sistema como patrón de trabajo. Se plantea el marco teórico del diseño de las partes que forman el banco de toberas, detalles de construcción y montaje, tomando como referencia la norma ISO 9300, y a la experiencia y conocimiento adquiridos en diferentes Institutos Nacionales de Metrología. Se incluyen los resultados de calibración de las toberas en modo individual y un arreglo combinatorio.