Generador de trazas de humedad usando un método cOulombImétrico

Fidel A. Fernández

METCO SERVICES VENEZUELA, C.A.

Edif. Helena, Avda. Luis Roche, Piso 1, Ofic. 16. Altamira, Edo. Miranda

Caracas – Venezuela / Teléf.: 0058 (212) 285-4535 / fidelf@metco-vzla-co

Resumen: Se diseñó, construyó y validó un generador de trazas de humedad basado en el principio coulombimétrico. Un estudio de las celdas electrolíticas fabricadas permitió establecer las características y condiciones para que corrientes aplicadas en A corresponden a trazas de humedad en nl/l. El generador coulombimétrico tiene un rango de trabajo desde 2 nl/l (-109 ºC) hasta 10 l/l (-60 ºC). La incertidumbre expandida para este generador arroja un valor de aproximadamente 1 nl/l en el intervalo de 2 nl/l hasta
100 nl/l; y es menor a 6 nl/l para concentraciones mayores a 100 nl/l.