DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DE UN PSICRÓMETRO DIGITAL ASPIRADO

### Jesús Alfredo Dávila, Enrique Martínes López

Centro Nacional de Metrología, División de Termometría

Km. 4,5 Carretera a los Cués, El Marquéz, Qro., México

2 11 05 00 ext. 3395, jdavila@cenam.mx, emartine@cenam.mx

Resumen: En el Laboratorio de Humedad del CENAM se desarrolló un psicrómetro digital tipo aspirado para medir humedad relativa y temperatura. En este trabajo se presenta el desarrollo de las etapas del instrumento, así como las pruebas de operación, calibración y validación de resultados. El alcance de medición del prototipo va desde 10 % a 90 % en humedad relativa con una incertidumbre de  2,1 %, y en temperatura desde 0 °C a 50 °C con una incertidumbre expandida de  0,06 °C.