OBSERVACIONES SOBRE EL PROYECTO DE NORMA

DE VIBRACIONES PARA EL DF

Dr. Arturo Orozco Santillán y M.I. Antonio Pérez López

Universidad Nacional Autónoma de México

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico

Laboratorio de Acústica y Vibraciones

Circuito Exterior s/n, Cd. Universitaria

Del. Coyoacán, México, D.F., CP 04510

Tel.: 5622 8602 ext. 1192, fax: 5622 8675

Correo electrónico: artor@aleph.cinstrum.unam.mx

Resumen: En este trabajo se señalan, a juicio de los autores, algunos problemas de fondo de tipo técnico que tiene el proyecto de norma de vibraciones mecánicas para el DF, PROY-NADF-AMBT-2004, versión final, del 27 de mayo de 2004, con la que se pretende sancionar la generación excesiva de vibraciones producida por fuentes fijas. En el proyecto de norma se establecen límites máximos permisibles de la aceleración de vibraciones mecánicas, que pretenden evitar molestia provocada directamente en el ser humano por dichas vibraciones, en el intervalo de frecuencia de 1 a 80 Hz, correspondiente al efecto en vibraciones de cuerpo entero. En este artículo se hacen observaciones sobre el enfoque equivocado del proyecto de norma, errores y omisiones técnicas graves en el proceso de medición considerado en el mismo, y la carencia de fundamentos en el establecimiento de límites máximos permisibles. Se discute también la necesidad de que en el proyecto de norma se considere el uso del inmueble, las tareas realizadas por los ocupantes, y la tolerancia esperada a perturbaciones; tomando en cuenta, por ejemplo, casas habitación, oficinas, fábricas, hospitales, escuelas y centros diurnos de cuidado a personas vulnerables. Se concluye que el proyecto de norma tiene un enfoque equivocado, un sustento científico poco sólido y, por lo tanto, es inviable. En consecuencia, consideramos que es conveniente que se descarte.